Операции, выполняемые при замене генераторов ЗР №11/94

| Тип | Заменямые генераторы | Заменяющие генераторы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключаемые от генератора провода | Г221 | Г250 | 1601.3701 | Г222 | 29.3701 и 581 .3701 | 37.3701 |
| Г221 | Провод от вывода "30" |  | соединить с выводом «+» | соединить с выводом «+» | соединить с выводом «30» | соединить с выводом «+» | соединить с выводом "30" |
|  | Провод от вывода "67" |  | соединить с выводом «Ш» | соединить с выводом «Ш» | соединить с выводом «15» | соединить с выводом «Ш» | соединить с выводом «В» встроенного регулятора |
|  | Провод от вывода "0" |  | заизолировать | заизолировать | заизолировать | для 29.3701 - заизолировать для 581.3701 - соединить с выводом «0» | заизолировать |
|  | Дополнительные соединения |  | - | второй вывод «Ш» соединить с «массой» | - | снять провода с регулятора напряжения РР380 (121 .3702) и соединить их между собой | снятый провод с вывода «В» заизолировать, снять провода с регулятора РР380(121.3702)и соединить их между собой |
| Г250 | Провод от вывода «+» | соединить с выводом «30» |  | соединить с выводом «+» | соединить с выводом «30» | соединить с выводом «+» | соединить с выводом «30» |
|  | Провод от вывода «Ш» | соединить с выводом «67» |  | соединить с выводом «Ш» (розовый) | соединить с выводом «15» | соединить с выводом «Ш» | соединить с выводом «В» встроенного регулятора |
|  | Дополнительные соединения | - |  | второй вывод «Ш» (желтый) соединить с «массой» | снять провода с регулятора напряжения РР350 (201.3702) и соединить их между собой |  | снятый с вывода «В» провод заизолировать, снять провода с регулятора РР350 (201.3702) и соединить их между собой |
| 1601.3702 | Провод от вывода «+» | соединить с выводом «30» | соединить с выводом «+» |  | соединить с выводом «30» | соединить с выводом «+» | соединить с выводом «30» |
|  | Розовый провод от вывода «Ш» | заизолировать |  |  | соединить с выводом «15» | соединить с выводом «Ш» | соединить с выводом «В» встроенного регулятора |
|  | желтый провод от второго вывода «Ш» | соединить с выводом «67» | соединить с выводом «Ш» |  | заизолировать |  |  |
|  | Замена регулятора 13.3702 | на регулятор РР380 (121.3702) | на регулятор РР350 (201.3702) |  | — | — | — |
|  | Дополнительные соединения | провода от выводов «+» и «Ш» регулятора 13.3702 соединить соответственно с выводами "15" и "67" регулятора РР380 (121.3702) | провода от выводов «+» и «Ш» регулятора 13.3702 соединить с соответствующими выводами регулятора РР350 (201.3702) |  | провода от регулятора 13.3702 отключить и заизолировать |  | снятый с вывода «В» провод заизолировать, провода от регулятора 13.3702 отключить и заизолировать |
| Г222 | Провод от вывода «30» | соединить с выводом «30» | соединить с выводом «+» | соединить с выводом «+» |  | соединить с выводом «+» | соединить с выводом «30» |
|  | Установка выносного регулятора | РР380 (121 .3702) | РР350 (201 .3702) | 13.3702 |  | - | - |
|  | Провод от вывода «15» | соединить с выводом «15» регулятора РР380 (121.3702) | соединить с выводом «+» регулятора РР350 (201.3702) | соединить с выводом «+» регулятора 13.3702 |  | соединить с выводом «Ш» | соединить с выводом «В» встроенного регулятора |
|  | Дополнительные соединения | соединить проводом выводы «67» регулятора и генератора | соединить проводом выводы «Ш» регулятора и генератора | соединить проводами выводы «+» и «Ш» регулятора с выводами «Ш» генератора |  | соединить с выводом «+» | снятый с вывода «В» провод заизолировать |
| 29.3701 и 581.3701 | Провод от вывода «+» | соединить с выводом «30» | соединить с выводом «+» | соединить с выводом «+» | соединить с выводом «30» |  | соединить с выводом «30» |
|  | Установка выносного регулятора | РР380 (121 .3702) | РР350 (201 .3702) | 13.3702 | - |  | - |
|  | Провод от вывода «Ш» | соединить с выводом «15» регулятора РР380(121.3702) | соединить с выводом «+» регулятора РР350 (201.3702) | соединить с выводом «+» регулятора 13.3702 | соединить с выводом «15» |  | соединить с выводом «В» встроенного регулятора |
|  | провод от вывода «0» (только для 581 .3701) | соединить с выводом «0» | заизолировать | заизолировать | заизолировать |  | заизолировать |
|  | Дополнительные соединения | соединить проводом выводы «67» регулятора и генератора | соединить проводом выводы «Ш» регулятора и генератора | соединить проводами выводы «+» и «Ш» регулятора с выводами «Ш» генератора | - |  | снятый с вывода «В» провод заизолировать |
| 37.3701 | Провод от вывода «30» | соединить с выводом «30» | соединить с выводом «+» | соединить с выводом «+» | соединить с выводом «+» |  |  |
|  | Провод от вывода «61» | заизолировать | заизолировать | заизолировать | заизолировать | заизолировать |  |
|  | Установка выносного регулятора | РР380 (121 .3702) | РР350 (201 .3702) | 13.3702 | - | - |  |
|  | Дополнительные соединения | соединить проводом вывод «15/1» выключателя зажигания и вывод «15» регулятора, а другим проводом соединить выводы «67» регулятора и генератора | соединить проводом вывод «15/1» выключателя зажигания с выводом «+» регулятора, а другим проводом соединить выводы «Ш» регулятора и генератора | соединить проводом вывод «15/1» выключателя зажигания с выводом «+»" регулятора, а затем проводами соединить выводы «+» и «Ш» регулятора с выводами «Ш» генератора | соединить проводом вывод «15/1» выключателя зажигания с выводом «15» генератора | соединить проводом вывод «15/1» выключателя зажигания с выводом «Ш» генератора |  |