| При ТО-1 проверить: натяжение ремня вентилятора; плотность и уровень электролита в аккумуляторной батарее; действие тормозов и рулевого управления; крепление деталей и узлов автомобиля (обратить особое внимание на крепление картера рулевого механизма, сошки, генератора); крепление аккумуляторной батареи; крепление и чистоту соединения проводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТО-1 1200 1800 км | Водяной насос (Литол-24) | 28950 | 30200 | 31745 | 33202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29000 | 30545 | 32002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Передняя подвеска (Литол-24, нигрол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижний валик механизма переключения КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверить уровень жидкости в ГЦТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ТО-2 выполнить все работы, рекомендованные при ТО-1. Кроме того, проверить: по двигателю, сцеплению, коробке передач: крепление деталей двигателя (головки цилиндров, впускного и выпускного трубопроводов, приемной трубы глушителя, водяного насоса) и его оборудования (топливного насоса, фильтров тонкой очистки топлива и масла, карбюратора, воздушного фильтра и др.); крепление деталей подвески двигателя; герметичность шлангов радиатора, топливопроводов, шлангов соединения фильтра тонкой очистки масла и др.; чистоту карбюратора (при необходимости очистить смесительную камеру от смолистых отложений, продуть жиклеры); отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере и полное открытие дросселя при полностью нажатой педали управления дросселем; чистоту отстойников и фильтрующих элементов топливного насоса и фильтра тонкой очистки топлива; работу двигателя на холостом ходу и под нагрузкой (обратить внимание на работу клапанов и, если необходимо, произвести их регулировку); давление в системе смазки двигателя (на прогретом двигателе); регулировку привода выключения сцепления; крепление картера, сцепления к блоку двигателя и коробки передач к картеру сцепления; регулировку привода коробки передач; проверить уровень масла в картере коробки передач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по электрооборудованию: крепление стартера, стеклоочистителя, звуковых сигналов и др.; состояние щеток и коллекторов генератора и стартера; состояние контактов прерывателя распределителя (при необходимости отрегулировать зазор между контактами, уточнить установку зажигания, которая после регулировки зазоре будет нарушена); зазор между электродами свечей и, если необходимо, отрегулировать; проверить работу реле-регулятора; крепление проводов реле-регулятора, стартера, генератора, стеклоочистителя; состояние проводки (при необходимости устранить повреждения изоляции; установку фар и действие всей осветительной системы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по карданной передаче: крепление фланцев карданного и промежуточного валов между собой и к фланцам коробки передач и заднего моста; отсутствие люфта в соединении крестовин с подшипниками, состояние стопорных колец; состояние промежуточной опоры и крепление ее к кузову; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по заднему мосту; герметичность сальникового уплотнения вала ведущей шестерни; проверить уровень масла; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по подвеске и рулевому управлению: регулировку подшипников ступиц передних колес; величину зазора в шкворнях и резьбовых пальцах передней подвески (резьбовые пальцы и втулки необходимо, заменить, если осевой зазор в их соединении при поднятом автомобиле превышает 1,2 мм); крепление стабилизатора поперечной устойчивости; углы установки передних колес и при необходимости отрегулировать; отсутствие вертикального перемещения конца маятникового рычага, свидетельствующего о наличии люфта его оси. В случае необходимости подтянуть резьбовую втулку; крепление рулевой, сошки, кронштейна маятникового рычага, рычагов трапеции, шаровых пальцев, крепление картера рулевого механизма, поперечины передней подвески и др.; состояние рессор и их крепление к кузову и заднему мосту (через ТО-2 при обнаружении скрипа произвести их смазку); состояние амортизаторов передней и задней подвесок, их крепление; состояние шин, давление в них, произвести перестановку колес, как указано на рис. 134; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| по тормозам: отсутствие подтекания тормозной жидкости из-под защитных колпачков цилиндров, свидетельствующее об исправности цилиндров и манжет (при обнаружении подтекания цилиндры разобрать, промыть спиртом цилиндры и манжеты, неисправные манжеты заменить); состояние тормозных накладок (при износе накладок до уровня заклепок накладки заменить); зазоры между накладками и барабанами (при необходимости отрегулировать); величину свободного и общего хода педали тормоза (при максимальном нажатии на педаль зазор между педалью и полом должен быть не менее 25 мм, при меньшем зазоре следует произвести прокачку тормозов); ручной тормоз (при необходимости отрегулировать); |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по кузову: крепление деталей кузова, петель дверей, капота крышки багажника, крыльев, брызговиков и т.п.; работу замков дверей (если необходимо, отрегулировать положение фиксаторов). Кроме того, необходимо выполнить работы, указанные в карте смазки. |  |  |  |  |  |
| Осенью при очередном ТО-2 необходимо: долить в картер рулевого механизма веретенного или моторного масла. Весной масло в картере рулевого механизма заменить; промыть топливный бак, сняв его с автомобиля, систему охлаждения двигателя и систему отопления кузова, залить антифриз; отрегулировать систему зажигания во избежание затруднения пуска двигателя в холодное время; изменить плотность электролита, если это требуется по условиям эксплуатации. Один раз в год рекомендуется осмотреть тормозную систему. Очистить тормозные колодки, барабаны и диски от грязи. Промыть привод тормозов при помощи прокачки. Не реже чем через 50 000 км пробега разобрать главный и колесные тормозные цилиндры, удалить грязь с поршней, рабочих поверхностей цилиндров в других деталей. Проверить состояние прокладок, рессор и, если необходимо, заменить их. Если необходимо, смазать рессоры графитной смазкой. Проверить правильность показаний указателей температуры воды, давления масла, а также датчиков контрольных ламп. |  |  |  |  |  |
| ТО-2 6000 8000 км | Картер двигателя, (минеральное 15W40) воздушный фильтр, масляный фильтр. |  |  |  |  |
|  | Крестовины кардана (85W90 GL-5) |  |  |  |  |
|  | Подшипник сцепления (Литол-24) |  |  |  |  |
|  | Подшипники полуосей (Литол-24) |  |  |  |  |
|  | Вал распределителя зажигания (Литол-24) |  |  |  |  |
| Через ТО-2 выполнить все работы, рекомендованные при ТО-1. Кроме того, удалить нагар из камер сгорания. |  |  |  |  |  |
| Через ТО-2 12000 18000 км | Рессоры (графитная смазка) |  |  |  |  |
|  | Коробка передач (85W90 GL-5) |  |  |  |  |
|  | Задний мост (85W90 GL-5) |  |  |  |  |
|  | Рулевой редуктор (85W90 GL-5) |  |  |  |  |
|  | Подшипники ступиц (Литол-24) |  |  |  |  |
| 30000 35000 км | Подшипники генератора (Циатим-201) |  |  |  |  |
| 60000 65000 км | Подвесной подшипник (Литол-24) |  |  |  |  |
| Раз в год вне зависимости от пробега | Трос привода стояночного тормоза и спидометра (моторное масло) |  |  |  |  |
|  | Рычажные амортизаторы (заменить веретенное масло) |  |  |  |  |